# ПАСПОРТ

СОКООХЛАДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ: HKN-LSJ50

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для охлаждения и раздачи напитков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## HKN-LSJ50 |
| --- | --- |
| Емкость, л | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| ##### Параметры электросети, В | 220 |
| Температура охлажденного напитка, °C | 7-12 |
| Габаритные размеры, мм | 398x353x680 |
| Масса, кг | 25 |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование должно быть установлено на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.

- Использование оборудования не по назначению не допускается.

- В процессе работы крышка бункера должна быть закрыта.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам служб сервиса.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.

- Осмотрите оборудование на предмет внешних повреждений.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите сокоохладитель на устойчивую горизонтальную поверхность. Поверхность должна быть сухой, чистой и выдерживать вес оборудования.

- Оборудование необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей.

- По периметру сокоохладителя должно быть не менее 15-20 см свободного пространства для обеспечения должной циркуляции воздуха.

- Подключите электропитание.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- При заливе напитка в бункер следите за уровнем. Запрещается заливать в бункер напиток выше допустимого уровня. Это может привести к попаданию жидкости внутрь перемешивающего механизма и вывести оборудование из строя.

- Температура заливаемых напитков не должна превышать 35°C, иначе это негативно скажется на системе охлаждения и может привести к скорому выходу оборудования из строя.

- Для включения режима охлаждения нажмите на соответствующий переключатель, запустится вентилятор охлаждения компрессора, система охлаждения заработает. После этого запустится механизм перемешивания.

- По достижении приемлемой температуры напитка, поднесите стакан к отверстию для раздачи и слегка надавите им на рычаг, напиток станет поступать в стакан.

- По достижении заданной температуры напитка устройство перестанет его охлаждать, компрессор будет периодически включаться в автоматическом режиме для ее поддержания.

- Цикл охлаждения должен всегда завершаться в штатном режиме. Поэтому, оборудование необходимо перезапустить в течение 5 минут после случайного отключения и выключить, если это необходимо, с помощью переключателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

- С целью соблюдения санитарных норм своевременно мойте и тщательно ухаживайте за компонентами оборудования.

- Для очистки системы подачи напитка: отвинтите гайку [5] или поверните выводное горлышко на 90° и снимите его.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Бункер |
| 2 | Пластина |
| 3 | Саморезы |
| 4 | Пружина |
| 5 | Гайка |
| 6 | Пластина подачи напитка |
| 7 | Втулка |
| 8 | Прокладка |

- Для очистки бункера: отвинтите гайку [2], снимите прокладку [3], дозатор [4] и колесо с лопатками [5].

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Трубка охлаждения |
| 2 | Гайка |
| 3 | Прокладка |
| 4 | Дозатор |
| 5 | Колесо с лопатками |
| 6 | Направляющая позиционирования |
| 7 | Впрыскивающий охладитель |
| 8 | Испаритель |
| 9 | Бункер |

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОСТРУКЦИИ

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Крышка |
| 2 | Бункер |
| 3 | Выпускной клапан |
| 4 | Стойка миксера |
| 5 | Пластина подачи напитка |
| 6 | Кольцевой уплотнитель |
| 7 | Левая панель |
| 8 | Задняя панель |
| 9 | Лепесток миксера |
| 10 | Передняя панель |
| 11 | Лоток для сбора жидкости |
| 12 | Правая панель |
| 13 | Мотор миксера |
| 14 | Компрессор |
| 15 | Корпус |
| 16 | Конденсатор |
| 17 | Вентилятор |
| 18 | Испаритель |
| 19 | Блок контроля температуры |